RÉALISER L’ÉLÉVATION DU MUR en zone 4

100 cm

- Implanter le mur

- Tracer la directrice dans l’alignement en déduisant l’épaisseur de l’enduit

- Porter la mesure de longueur

- Contrôler

- Les dimensions

# Préparer le mortier de pose

- Calculer le volume de mortier nécessaire (environ 3 dm3 par bloc de 15 X 20 X 50)

- Préparer une surface plane et propre ou un bac

- Placer le sable (sec de préférence)

- Verser le liant (ciment et/ou chaux) sur le sable

- Mélanger pour obtenir un mélange homogène

- Ajouter l’eau peu à peu et mélanger

- Contrôler l’homogénéité et la consistance

Dosage en liant : 300 kg/m3

Volume d’eau : la moitié de la masse du liant

(E/C = ½)

- Poser les blocs

Joints horizontaux

- Étaler le mortier le long de tracé sans le masquer.

- épaisseur régulière de 2 cm environ.

- Creuser légèrement le joint.

- Ne pas tasser le mortier

SABLE

LIANT

EAU

5- Poser les blocs (suite)

Construire la ligne

- Placer les blocs de plein mur en respectant  l’implantation : (alvéoles vers le bas).

- Régler la verticalité.

- Remplir le joint vertical.

Positionner le cordeau

- Poser un cordeau bien tendu (lest) sur les blocs des extrémités.

- Éloigner le de 1 mm du mur avec les écarteurs.

Poser les blocs de plein mur

- Aligner les en suivant le jour de ligne.

- Régler la verticalité.

- Enlever l’excédent de mortier

- Remplir les joints verticaux

Poser les blocs de la 2ème assise

- Croiser les joints verticaux

- Poser les blocs

- Régler la verticalité.

- Mettre le cordeau en place.

- Remplir les joints verticaux.

- Poser les demi-blocs

6- Répéter l’étape 5 autant de fois que nécessaire : demander au professeur.

1ère assise

parpaing 15X20X50

écarteur

lest

Jour de ligne

2ème assise