1

2

3

4

5

## POSE DES BLOCS DE BÉTON

JOINTS DE MORTIER HORIZONTAUX

1ère assise :

- épaisseur du joint de mortier

e = 1,5 à 2 cm

- joint en creux

- mortier non tassé

- laisser un écart de 5 mm avec le tracé pour garder le repère d’alignement.

Ne pas étaler le mortier sur une grande longueur en cas de forte chaleur (séchage du mortier)

Objectif : Poser et régler des blocs de béton

Tracé au sol

e

POSE DES BLOCS

- Poser le bloc sur le joint de mortier

- Aligner le bloc à l’œil par rapport au tracé

- Régler le plus précisément possible

- Tasser le bloc avec le marteau et contrôler la verticalité

- Le bloc est posé

JOINTS DE MORTIER HORIZONTAUX

Assises suivantes :

Étaler le mortier et régler les blocs selon l’alignement des assises inférieures.

Enlever le surplus de mortier et talocher la surface.

Croiser les joints verticaux pour éviter les « coups de sabre »

JOINTS DE MORTIER VERTICAUX

- Laisser un espace d’un centimètre entre les blocs (bouts plats)

- Remplir de mortier

Les joints verticaux sont réalisés en série lorsque l’assise est terminée.